1、监区绿化养护服务项目及检查标准

| 项目 | 绿化养护管养操作频度及检查标准 |
| --- | --- |
| 水分管理 | 植物生长，能根据不同植物对水分的要求情况在干旱季节及时淋水，在多雨季节及时排涝。不得出现因缺水或水分过多而导致花木的枯萎、腐烂或其他生长不良现象，草地积水现象。根据树木品种不同习性，不同年龄，不同气候，所需水分不同，因树、因地、因时制宜地进行淋水。另在无雨少雨季节定期喷水冲洗花木枝叶上的烟尘，为使植物能进行正常的光合作用而提供有利条件。 |
| 施肥 | 乔木每年施肥1--2次，其中冬、春季施有机质肥4--6斤/株，其他时间施复合肥0.2斤/株次。灌木及绿篱地栽草花每年施肥4--5次，其中冬季施有机质肥2--3斤/平方米。其他时间施复合肥0.1斤/平方米次,草坪每年施肥3--4次（重点在春、秋季）,每次复合肥0.2市斤/平方米或尿素4-5市斤/亩。所有管辖范围内植物无明显缺肥现象。注(施肥后应保持植物有充足的水分供给,便于植物对肥料的吸收) |
| 修剪 | 乔木及非(整形)灌木每年修剪2—3次。绿篱及整形植物每年修剪6--8次。草坪生长期每30天左右修剪一次，高度不超过6公分。所有植物每天能及时修剪残花黄叶。乔灌木枝叶分布均匀合理。通风透气，无枯枝。棕榈科植物无花枝及枯黄叶。整形植物（包括绿篱）整齐一致。新生枝条不超过上次剪口30cm，无空膛现象。在修剪工作过程中，根据园林功能要求树木的分枝规律与生长特性以及树木与环境的关系，做好修剪工作。 |
| 病虫害防治 | 坚持以“预防为主，综合防治”的指导思想和治早、治小、治了的原则。每季度全面喷药一次，每月对主要观赏植物易受虫危害的植物喷药一次。植物无明显病虫为害现象，发现病虫及时防治，不使用剧毒及具强刺激性气味的药物。采取慎重的科学态度，因地制宜，合理运用栽培、化学、物理等方法及其它有效的生态手段，抓好病虫害的防治工作。（病虫害率控制在10%以下） |
| 中耕除草 | 乔灌木每年中耕3--4次，植物无寄生植物，树盘周围无杂草，土壤疏松，透气无板结的现象。各地草花边界清晰，草坪杂草含量率低于7%，草坪覆盖率达到92%以上，纯净度应达到95%以上，无明显恶性杂草，无高于观赏植物的杂草杂树。 |
| 补植 | 及时补种各缺损地方，无明显黄土裸露现象。阴蔽处补种耐荫植物。草坪无秃斑及凹洞积水，草坪整齐雅观、四季常绿，绿化完好绿98%以上。（注：在采购要求的时限内补植回原来的草种，规格与原来的草种接近） |
| 防风防汛 | 及时做好防风防汛工作，在台风季节做好植物支撑、修剪工作。灾后主动尽快恢复原状（包括需补种的花木与排除积水工作），被台风吹倒伏的树木一天内要扶正或通过处理后就地补种。 |
| 绿地保洁 | 每天及时清除残花败叶，绿地保洁率在90%以上，绿化带下无明显枯黄落叶杂物，草地无杂物。绿化垃圾及时清运。大片植物叶面无明显积尘。 |
| 验收 组织检查 | 根据每月所布置的绿地管理主要工作项目，进行检查验收一次，总结经验和及时发现在管理上存在的问题，以便提出整改的意见，进一步提高绿化管理水平。 |

2、监区绿化带养护频次要求

| 序号 | 养护项目 | 养护作业频次 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 春夏季 |  |  | 秋冬季 |  |  |  |
|  |  | 周 | 月 | 季 | 周 | 月 | 季 |  |
| 1 | 灌木地被修剪 |  | 1/3/5/7/9/ |  |  | 11/12 |  | 按长势情况酌情增减 |
| 2 | 乔木修剪 |  | 1/3/5/7/9/ |  |  | 11/12 |  | 按长势情况酌情增减 |
| 3 | 灌木地被修剪 |  | 1/3/5/7/9/ |  |  | 11/12 |  | 按植物类别及生长速度酌情增减 |
| 4 | 浇水 |  |  |  | 周2次 |  |  |  |
| 5 | 草坪修剪 |  |  |  | 每月1次 |  |  | 按草生长速度增减 |
| 6 | 杂草清除 | 每月2次 |  |  |  |  |  | 确保杂草及时清理 |
| 7 | 施肥 | 每季度1次 |  |  |  |  |  | 视植物生长情况而定，氨肥及复合肥，每平方10克。 |
| 8 | 病虫害防治 | 采取喷洒预防性药物或施肥增强植物自身抵抗力，以无害化物理方式处理病虫害。 |  |  |  |  |  | 不采用烈性剧毒农药或灭杀性药物处理病虫害。 |
| 9 | 树根、灌木边松土和土壤改进 | 每季度1次 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 草坪边沟修整 | 每季度1次 |  |  |  |  |  | 确保边界线清晰 |
| 11 | 人员作业要求 | 每周2次，每次不少于3人，每次有效工作时间不少于6小时，以采购人实际验收的为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 绿化面积 | 3000㎡ |  |  |  |  |  |  |

3、监区绿化带养护预估需求清单

| 养护项目 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上门服务人工费 | /人次/天 |  |  |  | 按实际服务人次结算。 |
| 移除铁树 | 棵 |  | 30 |  | 每株直径约20cm，含清理、处置等相关费用。 按实际移除的数量结算。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |