眼压计

非接触眼压计技术参数

1、测量范围：1mmHg-60mmHg

2、量程设置：30mmHg, 60mmHg

3、测量精度：1mmHg

4、工作距离：11mm

5、对焦方法：五个对焦点+对焦提示

6、对焦方式：三位自动对焦、手动对焦、触摸屏对焦

7、内部固视灯：绿LED

8、摇杆运动行程：前后：40mm，左右:80mm，上下:20mm

9、海量数据存储。内部存储科存储2000例病例，选配的外扩USB存储器可以存储高达100万病例。

10、支持数据导出，包括ORA波形数据、眼压数据，极大的方便研究者

11、集成ORA（Ocular Response Analyser）独特的依据波形置信度三次加权平均提示置信度偏低的测量结果。

12、可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦；

13、全自动（自动对焦、自动喷气）

五官检查器械

视力表灯箱技术参数

1、用途：适用于视力检查；

2、具备 CFDA 注册证

3、检查距离：5 米；

4、铝合金外箱

5、光源色温：≥6500k

6、光照度：≥1000lux

试镜架和插片箱技术参数

1、验光试戴架：商品适用于眼镜店、眼科医院门诊、视力保健中心等机构使用。

1.1、镜框内孔径:31mm

1.2、瞳距规格:PD52-70可选

1.3、单幅重量:约22g

1.4、左/右镜框可同时插入镜片数:3片

1.5、产品材质:航空铝镁材质

1.6、绕光轴旋转度数:360度

1.7、瞳距规格:52/54/56/58/60/62/64/66/68/70.

2、验光镜片箱用途:视力检测

2.1、单片尺寸:外径38mm，通光孔径26mm

2.2、标准装箱数:266(pcs)

2.3、测量范围:sph:0.12-6.00DS

2.4、PRISM:0.5-8.0

2.5、重量:4.5KG

2.6、材质:优质光学玻璃

2.7、装箱说明:镜片箱1盒，说明书一份，合格证一个，镜布一块

裂隙灯显微镜

一、电脑验光仪技术参数

1、电脑验光：

★1.1、球镜：-30.00D至+25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

★1.2、柱镜：0至±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.3、轴位：0至 180° (1° / 5°增量）

1.4、最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

2、角膜曲率：

2.1、曲率半径:5.00至13.00mm（0.01mm增量）

2.2、屈光力:25.96至67.50D  n=1.3375（0.01/0.12/0.25D增量）

2.3、柱镜:0至±12.00D（0.01/0.12/0.25D增量）

2.4、轴位:0至180°（1°/5°增量）

2.5、矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）

3、瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm (1mm增量)

近用28至80mm（1mm增量）近用距离40 mm

4、瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm (0.1 mm增量）

5、角膜大小测量（CS）: 10.0至14.0mm（0.1mm增量）

6、双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）

7、视力比较（模拟戴镜效果）

8、散光预矫正功能

9、CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式

10、隐形眼镜度数测量

11、测量方式：自动/手动

12、显示：6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏

13、配置单

13.1、主机：1台

13.2、球面模型眼;1个

13.3、电动桌：1台

二、裂隙灯显微镜技术参数

1、显微镜系统性能参数：

1.1、类型：交角体式

1.2、改变倍率形式：拨杆变倍式

1.3、总倍率：10×、16×

1.4、目镜倍率：10×

1.5、目镜夹角：13度

1.6、瞳距调节范围：52mm～80mm

1.7、屈光度调节： -8D～+5D

1.8、视场直径：14.5mm、18 mm

2、照明系统性能参数：

2.1、裂隙宽度 ：0-14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

2.2、裂隙长度：1-14mm 连续可调

2.3、灯    源	： 6V/15W 卤素灯泡

2.4、裂隙角度：0-180由垂直到水平方向连续可调

2.5、裂隙倾斜	：5、10、15、20

2.6、滤 色 片	：吸热片、减光片、无赤片、钴兰片

2.7、光阑大小：14mm、	10mm、	5mm、	 3mm、	2mm、1mm、	0.2mm

2.8、照    度： 150klx

3、配置单

3.1、显微镜双目组件：1套

3.2、裂隙灯主体：1套

3.3、备用灯泡：1个

3.4、对焦棒：1根

3.5、电动仪器台：1台

三、检眼镜技术参数

1、卤钨灯照明，亮度高，光斑均匀；两档可调。

2、自动挂断功能，延长灯泡寿命；

3、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片

4、屈光度补偿：-35D~+20D共24种屈光度

5、照明光源：6V/5W卤钨灯泡

6、配置单

6.1、主  机   1个

6.2、变压器   1个

四、视力表灯箱技术参数

1、用途：适用于视力检查；

2、具备 CFDA 注册证

3、检查距离：5 米；

4、铝合金外箱

5、光源色温：≥6500k

6、光照度：≥1000lux

五、试镜架和插片箱技术参数

1、验光试戴架：商品适用于眼镜店、眼科医院门诊、视力保健中心等机构使用。

1.1、镜框内孔径:31mm

1.2、瞳距规格:PD52-70可选

1.3、单幅重量:约22g

1.4、左/右镜框可同时插入镜片数:3片

1.5、产品材质:航空铝镁材质

1.6、绕光轴旋转度数:360度

1.7、瞳距规格:52/54/56/58/60/62/64/66/68/70.

2、验光镜片箱用途:视力检测

2.1、单片尺寸:外径38mm，通光孔径26mm

2.2、标准装箱数:266(pcs)

2.3、测量范围:sph:0.12-6.00DS

2.4、PRISM:0.5-8.0

2.5、重量:4.5KG

2.6、材质:优质光学玻璃

2.7、装箱说明:镜片箱1盒，说明书一份，合格证一个，镜布一块

检眼镜技术参数

1、卤钨灯照明，亮度高，光斑均匀；两档可调。

2、自动挂断功能，延长灯泡寿命；

3、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片

4、屈光度补偿：-35D~+20D共24种屈光度

5、照明光源：6V/5W卤钨灯泡

6、配置单

6.1、主  机   1个

6.2、变压器   1个

检耳医用检查灯

检查头灯医疗内窥镜

电脑验光仪

一、电脑验光仪技术参数

1、电脑验光：

★1.1、球镜：-30.00D至+25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

★1.2、柱镜：0至±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.3、轴位：0至 180° (1° / 5°增量）

1.4、最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

2、角膜曲率：

2.1、曲率半径:5.00至13.00mm（0.01mm增量）

2.2、屈光力:25.96至67.50D  n=1.3375（0.01/0.12/0.25D增量）

2.3、柱镜:0至±12.00D（0.01/0.12/0.25D增量）

2.4、轴位:0至180°（1°/5°增量）

2.5、矢高测量：从中心起每25°测量（上侧，下侧，鼻侧，颞侧）

3、瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm (1mm增量)

近用28至80mm（1mm增量）近用距离40 mm

4、瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm (0.1 mm增量）

5、角膜大小测量（CS）: 10.0至14.0mm（0.1mm增量）

6、双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）

7、视力比较（模拟戴镜效果）

8、散光预矫正功能

9、CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式

10、隐形眼镜度数测量

11、测量方式：自动/手动

12、显示：6.5英寸可倾斜式彩色LCD液晶屏

13、配置单

13.1、主机：1台

13.2、球面模型眼;1个

13.3、电动桌：1台

二、裂隙灯显微镜技术参数

1、显微镜系统性能参数：

1.1、类型：交角体式

1.2、改变倍率形式：拨杆变倍式

1.3、总倍率：10×、16×

1.4、目镜倍率：10×

1.5、目镜夹角：13度

1.6、瞳距调节范围：52mm～80mm

1.7、屈光度调节： -8D～+5D

1.8、视场直径：14.5mm、18 mm

2、照明系统性能参数：

2.1、裂隙宽度 ：0-14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

2.2、裂隙长度：1-14mm 连续可调

2.3、灯    源	： 6V/15W 卤素灯泡

2.4、裂隙角度：0-180由垂直到水平方向连续可调

2.5、裂隙倾斜	：5、10、15、20

2.6、滤 色 片	：吸热片、减光片、无赤片、钴兰片

2.7、光阑大小：14mm、	10mm、	5mm、	 3mm、	2mm、1mm、	0.2mm

2.8、照    度： 150klx

3、配置单

3.1、显微镜双目组件：1套

3.2、裂隙灯主体：1套

3.3、备用灯泡：1个

3.4、对焦棒：1根

3.5、电动仪器台：1台

三、检眼镜技术参数

1、卤钨灯照明，亮度高，光斑均匀；两档可调。

2、自动挂断功能，延长灯泡寿命；

3、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片

4、屈光度补偿：-35D~+20D共24种屈光度

5、照明光源：6V/5W卤钨灯泡

6、配置单

6.1、主  机   1个

6.2、变压器   1个

四、视力表灯箱技术参数

1、用途：适用于视力检查；

2、具备 CFDA 注册证

3、检查距离：5 米；

4、铝合金外箱

5、光源色温：≥6500k

6、光照度：≥1000lux

五、试镜架和插片箱技术参数

1、验光试戴架：商品适用于眼镜店、眼科医院门诊、视力保健中心等机构使用。

1.1、镜框内孔径:31mm

1.2、瞳距规格:PD52-70可选

1.3、单幅重量:约22g

1.4、左/右镜框可同时插入镜片数:3片

1.5、产品材质:航空铝镁材质

1.6、绕光轴旋转度数:360度

1.7、瞳距规格:52/54/56/58/60/62/64/66/68/70.

2、验光镜片箱用途:视力检测

2.1、单片尺寸:外径38mm，通光孔径26mm

2.2、标准装箱数:266(pcs)

2.3、测量范围:sph:0.12-6.00DS

2.4、PRISM:0.5-8.0

2.5、重量:4.5KG

2.6、材质:优质光学玻璃

2.7、装箱说明:镜片箱1盒，说明书一份，合格证一个，镜布一块

不锈钢口腔镜子内窥视牙科检查镜

病人治疗及医生治疗椅子

22CM扁桃体钳多齿（深齿）

22CM扁桃体钳多齿（浅齿）