福建省未成年犯管教所民警职工食堂传菜电梯竞价采购公告

一、采购项目名称：民警职工食堂传菜电梯

二、最高限价：9万元。最高限价为含税价，报价不得超过最高限价。

三、采购项目具体内容及参数标准要求

含传菜电梯参数及功能要求、安装、检验及拆除旧电梯。

１、梯种：传菜电梯设备

参数要求

速度：0.4m/s

机房位置：井道顶部

载重：300kg

开门方式：手动上下中分门

停站数：3层3站4门（含机房通道窗口）

曳引比：1:1

控制系统：微机控制

驱动方式：曳引交流单速

顶层高度：3000mm

轿厢尺寸：宽1000mm*深1000mm*高1200mm

轿厢与厅门的材料：201型发纹不锈钢1.2mm

井道尺寸：宽1570mm*深1920mm

土建厅门尺寸：宽1450mm*高1300mm（门洞）

底坑深度：1400mm

层高：3800mm

主电源：单股三相五线制

电源差：±7%

照明：机房照明、轿顶照明、底坑照明

功能要求：

a．电锁功能

基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。

b．自动平层功能

当因某种原因，诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任何一层站的平层位置时，用电锁重新开启电梯，本电梯能自动下行至临近层站平层，并显示停靠的楼层，以便电梯正常运行。

c．电气门联锁功能

各层厅门均有电气门联锁开关，当任何一层厅门打开时，电梯停止运行，保证人员使用安全。

d．层门机械锁功能

每层厅门均装有机械门锁，当轿厢不在本层停靠时，层门不能开启，如特殊情况，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门，此钥匙专供电梯管理人员使用。

e．开关门显示功能

电梯运行到站后，开启层门数码显示所在层站，呼梯盒上的“占用”按钮亮，表示层门开启，按下呼梯盒上的“占用”按钮则蜂鸣提示用后请关好层门，所有层门均关闭好后“占用”按钮灯灭。

f．轿厢位置运行方向显示功能

每层厅外呼梯盒上将有电梯上下运行方向指示箭头，箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行，箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数字显示所在楼层。

g．故障显示自动诊断功能

当电梯出现故障时，厅外显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。

h．呼梯应答功能

按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。

i．遇障自动停机功能

当轿厢或对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秒前，电梯主机自动停止运转。

j．接触器粘连保护功能

如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动以保证安全。

k．蜂鸣提示功能

具有到站蜂鸣提示功能。

l．缺相、错相保护功能

控制系统装有断、错相保护继电器可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。

m．电机过载保护功能

控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。

n．极限保护功能

在井道的最上站和最下站装有权限开关，可防止轿厢冲顶或墩底。

o．全集选功能

可多层同时呼梯，顺向截车，提高使用效率。

p．直驶、纠错功能

如持续按某层呼梯按钮3秒以上可直驶到该层，同时取消其它层呼梯登记。

q．接触器机械互锁功能

接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。

r．运行、检修功能

将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。

s．故障重新启运功能

故障重新启动，解除各种故障或检修状态，只有在排除故障后，并且开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作保证安全可靠。

t．厅门止动装置

在厅门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。

- 安装：新装电梯需按照各项技术要求进行安装

- 检验：由中标人委托在特检院进行检测，出具电梯检验合格报告和使用登记证。验收合格后移交采购人，报告材料需齐全，保证该传菜电梯取得有效户口。

- 拆除旧电梯：拆除旧电梯材料放至采购人指定地点。

四、报价人须知

１、报价人资质要求:具备独立承担民事责任的能力，投标人须具备经营本项目所必须相关资质，未被列入信用黑名单并在有效期内的合法企业。

２、报价人应提供以下材料（缺一不可，否则为无效报价），并装在一单独的密封信封或档案袋内。

a.报价单（见附件），报价单应由报价的法定代表人或被授权人签字，并加盖报价人公章。报价人在报价时需注明投报电梯的品牌，否则为无效报价。

b.有效期内的统一社会信用代码证或营业执照（具备经营本项目相关资质）复印件(原件备查）。并加盖报价人公章。

c.法人身份证复印件，被授权代表签名的应附《法定代表人授权书》及授权人与被授权人身份证复印件。并加盖报价人公章。

d.现场勘查证明（报价人需到我单位现场进行勘查，并由采购人单位办公室出具现场勘查证明确认）

3、本次采购通过现场送达报价文件方式进行报价，请做好密封与标记。信封密封处应注明“于2020年6月4日下午14时30分之前（竞价采购中规定的启封日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章，封皮上写明项目名称、报价人全称、报价人地址。采用档案袋的报价人请注意：档案袋的开口和底口必须密封完整并加盖公章。

4、民警职工食堂传菜电梯质保期为二年，为便于采购人日常使用，要求质保期内使用出现问题时中标人需2小时内到场免费维护，并免费提供所需配件。

五、报价时间和开标时间、地点

１、报价时间：2020年5月27 日至2020年6月4 日上午9时整

２、开标时间：2020年6月4 日下午14：30时整

３、开标地点：福建省未成年犯管教所采购办

４、报价送达地点：福建省未成年犯管教所采购办(闽侯县南屿镇窗厦村悬钟山1号办公楼四楼)，逾期送达将被拒绝接收。

六、评标标准和方法：本次采用最低价中标法。按照报价最低的为中标人，若投标人有两家或两家以上报价最低且相同的，从报价最低且相同的投标人中抽签决定中标人。

七、交货期、付款方式：

１、交货期：自合同签订之日起60天内所有货物必须全部交付及安装并经检验完毕。

２、交货地点：福建省未成年犯管教所（采购人指定地点）。

３、付款方式：货物全部交付及安装完毕且检验合格后30个工作日内，凭正规税务发票付90%货款（中标人开出100%合同金额发票），10%余款做为质保金于二年质保期结束无遗留问题后无息付清。

八、其它要求：

１、中标人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，未经采购人允许严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，采购人将依据有关法律法规进行追责处理。

２、如果中标人未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使采购人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，中标人应承担赔偿责任，包括采购人所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5％的赔偿款。

３、中标人需在公告中标结果之日起20天内与采购人签订合同，否则视同违约，不得参与采购人以后的所有采购项目。

４、中标人需于签订合同前向采购人支付5000元履约保证金，于本项目履约完毕后无息退还中标人。

５、中标人在提供所需货物、安装及验收等履约过程中，造成的人生意外伤害均由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

6、中标人未按时交货、安装及检验的每逾期1天按中标金额的1%扣除违约金，从履约保证金中扣除。若中标人逾期超过10天（含10天）采购方有权单方解除交易，未按时履行交易的视同违约，采购方将中标公司违约情况上报上级采购办按规定进行处理（列入本单位或本系统采购黑名单）。

有关此项目业务需求请咨询办公室陈警官0591-22818060，其它事宜咨询采购办俞警官，联系电话0591-22815589。

附件：政府采购议价采购、竞价采购报价单

福建省未成年犯管教所

2020年5月27 日

| 附件： 政府采购议价采购、竞价采购报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期： 年 月 日 法定代表人或被授权人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  | 民警职工食堂传菜电梯 | 供 应 商 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| 采购单位 |  | 福建省未成年犯管教所 | 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 采购地点范围 |  | 福建省未成年犯管教所 | 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| 采购方式 |  | 竞价采购 | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |
| 经办部门 |  | 采购办 | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 物 资 采 购 明 细 |  |  |  |  |  | 供 应 商 报 价 |  |  | 备 注 |
| 物资名称 | 规格型号及技术标准 |  |  | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额（元） |  |
| 民警职工食堂传菜电梯 | 速度：0.4m/s,机房位置：井道顶部。载重：300kg。开门方式：手动上下中分门。停站数：3层3站4门（含机房通道窗口）。曳引比：1:1。控制系统：微机控制。驱动方式：曳引交流单速。顶层高度：3000mm。轿厢尺寸：宽1000mm*深1000mm*高1200mm。轿厢与厅门的材料：201型发纹不锈钢1.2mm。井道尺寸：宽1570mm*深1920mm。土建厅门尺寸：宽1450mm*高1300mm（门洞）。底坑深度：1400mm。层高：3800mm。主电源：单股三相五线制。电源差：±7%。照明：机房照明、轿顶照明、底坑照明。各项功能符合公告要求 |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 供应商报价均为含税价，并含将货物送达采购人指定地点的运输、装卸费、电梯安装及检测费、拆除旧电梯费用，报价不得超过最高限价，否则为无效报价。 |
| 合计人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各采购项目（物资名称）报价时需标注具体品牌，否则为无效报价。