福建省未管所关于主干道桥梁及吊脚楼等建筑物

结构检测竞价采购公告(3次）

福建省未成年犯管教所现向社会公开竞价采购确定主干道桥梁及吊脚楼等建筑物结构检测服务商，欢迎国内符合资质的供应商按要求前来报价。

一、项目名称：主干道桥梁及吊脚楼等建筑物结构检测项目

二、最高限价：预算金额20万元为最高限价，超预算报价无效。

三、供应商资格要求

１、报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定；

２、报价人需提供经政府相关部门审批认可的合法有效经营资质，具备履行本次采购服务的能力和设备；

3、报价人资质要求： 具有与本次采购相关的，经政府相关部门审批认可的合法经营资质:a.报价人具有福建省建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构综合类资质或建设工程质量检测机构专项资质（检测范围应包括：建筑工程可靠性鉴定、市政桥梁工程）；b.报价人具有按《中华人民共和国计量法》规定的由福建省质量技术监督部门颁发的CMA计量认证资质；c.福建省外检测机构的需取得福建省建设厅颁发的《省外建设工程质量检测机构备案证书》。

4、成交人派出从事检测人员需具有相应专业高级技术职称至少2人、中级技术职称至少3人，提供技术证书、上岗证证书、身份证复印件等证明材料（原件备查）。

四、采购内容及要求

（一）测试范围及内容：

1、主干道桥梁建成于2007年，上部结构采用钢筋混凝土空心板梁，全桥共两联（6*16m）+（5*16m），桥梁全长177.5m，桥面宽7m。A2场地平台为车行场地，占地面积965.9㎡。

测试内容：

| 序号 | 项目 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常规定期检查 | 桥面系、上部结构、下部结构外观检查 |
| 2 | 静力荷载试验 | 挠度测试、应变测试 |
| 3 | 动力荷载试验 | 环境振动测试 |
| 4 | 桥梁承载能力验算 | 上部结构 |
| 5 | 加载车辆租赁 | / |
| 6 | 桥检车租赁 | / |

2、吊脚楼和邻近平台框架接缝间距存在发展扩大。根据现场勘察和图纸查阅情况，吊脚楼和邻近平台框架为两个独立结构单元，吊脚楼采用柱下桩基础，邻近平台靠吊脚楼轴线柱下采用桩基础，其他采用独立基础，两个结构单体荷载和基础型式均存在差异，由可能存在基础不均匀沉降。鉴定思路：⑴进行倾斜观察，确定两个结构单体的倾斜趋势；⑵对两个结构单体进行六个月的沉降观察；⑶通过对检测数据的分析，确定存在倾斜（不均匀沉降）的结构单元。确定对其进行外观检查，重点检查是否有不均匀沉降引起的框架结构裂缝。

测试内容：吊脚楼和邻近平台框架两座单体的倾斜和沉降监测，根据现场情况，每个单体至少8个整体倾斜测点，6个沉降测点，其中，对吊脚楼根据现场情况，在顶层和底层增布16个层间侧点。进行6个月时间周期的变形观测，共4次沉降观测，2次倾斜观测。

（二）服务期限

1、主干道桥梁、A2场地平台检测于合同签订后40天内完成。

2、吊脚楼等建筑物变形检测于合同签订后六个月内沉降观察完成后15天内出具检测报告。

（三）成果验收

1、成交人完成技术服务工作的形式：
    ⑴主干道桥梁、A2场地平台出具结构定期检测、静动载试验、结构承载能力验算报告。

⑵吊脚楼等建筑物变形检测出具建筑地基基础沉降观测、建筑主体倾斜度观测报告。

2、技术服务工作成果的验收标准：相关国家及行业标准。

（四）服务要求

1、报价人项目实施过程中，检测人员发生变更应提前至少5个工作日告知业主并征得业主同意后方可更换。

2、报价人应针对本采购项目提出详细具体的服务条款及保证。

3、报价人应严格履行检测职责，并对检测内容承担相应责任。

4、报价人应根据业主的要求制订完善的检测方案，对本项目进行全过程严格检测。

5、本项目报价人应根据本项目的需要，按照业主方的要求和合同的约定，全过程实施检测工作，直至履约完毕。

（五）现场检测人员配备要求：项目负责人需具备中级及以上职称及满足采购文件采购范围相应的上岗证证书（市政桥梁工程检测上岗证以及建筑工程可靠性鉴定上岗证），投入各专业检测人员6人以上，其他人员须持有一个或以上上岗证证书，且至少配备2名高级工程师、3名中级工程师。（以上要求须提供证书复印件）。

五、报价文件要件：

1.竞价采购报价函（见附件统一格式）；

2.营业执照（副本）复印件；

3.法人身份证复印件、授权代表人签名的应提供《法定代表人授权书》及授权人与被授权人身份证复印件；

4.相关资质证书复印件和从业人员技术证书、上岗证证书及身份证复印件等证明材料(原件备查)。

以上材料均要盖报价单位公章并装在一密封袋内。

六、比价办法：采用最低价成交，在确保符合资格要求的前提下，以供应商报价中最低者为成交人，若报价出现两家（含）以上相同且最低时，则采取抽签方式确定成交人。

七、结算方式及要求

成交供应商按照采购公告要求签订合同后提供合格服务，经采购人验收合格后，持真实有效增值发票及采购人所要求正式检测报告(一式二份），采购人通过银行对公账户转帐。

八、履约保证金：按合同金额的5%收取履约保证金，成交人需在签订合同前通过对公账户汇入采购人账上，服务期结束后无未了事宜一个月内无息退还。

九、其他事项

1、特别注意：成交人有下列行为之一的，一经查实，采购人有权终止合同，并不退还其履约保证金。

1）拒绝接受检查，不如实反映情况或提供虚假材料的；

2）其它违反法律、法规和采购合同的。

3）成交人不得将本项目转包或分包给他人。

2、采购结果公示结束后20天内与采购人签订合同，逾期未签订合同的，按有关法律法规规定承担相应责任。

3、本采购公告中未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时由双方协商订立。

4、报价人如对本采购文件提交报价文件，且参与本项目采购活动，即表示认可采购人在本竞价采购文件提出的全部要求，且不可撤回。

十、报价截止时间及地点

1、报价时间：2021年 3月4日至2021年3月10日9:30（北京时间）止。响应人应在此期间内将报价文件（注明联系人及联系方式）和资格证明复印件装入密封文件袋内送达：闽侯县南屿镇窗厦村福建省未成年犯管教所纪检监察室（办公楼七层纪检监察室或直接送开标现场），逾期送达的或密封不符合要求的将被拒绝接收。

2、本次竞价采购通过现场送达报价文件方式进行报价，请做好密封与标记。信封密封处应注明“于2021年3月10日上（下）午14：30时之前（竞价采购中规定的启封日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章，封皮上写明项目名称、报价人全称、报价人地址。采用档案袋的报价人请注意：档案袋的开口和底口必须密封完整并加盖公章。

十一、开标时间及地点：2021年3月10日14:30整，在福建省未成年犯管教所四楼会议室开标。

十二、有关本项目的相关事宜请咨询

基建办：22818317（上班时间），联系人：谢警官、肖警官

附件：1.竞价采购报价函

福建省未成年犯管教所

2021年3月4日

附件1:

竞 价 采 购 报 价 函

福建省未成年犯管教所：

*******已知悉贵单位关于主干道桥梁及吊脚楼等建筑物结构检测项目竞价采购公告内容，我方报价（含税）检测费用为          元(大写金额：         )。

（未成交者恕不另行通知）

报价人（全称并加盖公章）：********

法定代表人或委托代理人签字：

联 系 人：

联系电话：

日   期：