| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警务装备室 | 1 座 |  |  | / |

技术参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式轻钢结构 |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 主体房屋基础框架 | 67 | m² |  |  | 150h 钢，8#槽钢间隔 60cm，十字架方式焊接 |
| 1-2 | 主体钢框架结构 | 67 | m² |  |  | 装配式轻钢墙体、屋架框架体系 89mm*40mm*1.0mm 镀铝 锌轻钢结构 |
| 1-3 | 配件 | 1 | 项 |  |  | 螺栓，抗拔件，抗风件，螺钉，楼层连接件，拉带紧固 件等 |
| 2 | 装配外墙体系统 |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 外墙金属保温板 | 90 | m² |  |  | 0.5mm 镀铝锌钢板+17.5mm 聚氨酯保温层 |
| 2-2 | 铝合金门窗套 | 37 | m |  |  | 铝合金 2mm 厚，40*40cm |
| 3 | 装配式屋面系统 |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 防水结构板 | 100 | m² |  |  | 9mm 防水欧松结构板（规格 1220*2440*9） |
| 3-2 | 屋面防水卷材 | 100 | m² |  |  | 1.5mm 厚沥青防水卷材 |
| 3-3 | 屋面沥青瓦 | 100 | m |  |  | 3mm 厚沥青瓦（1000mm*333mm） |
| 3-4 | 屋檐吊顶 | 16 | m² |  |  | 0.5mm 镀铝锌钢板+17.5mm 聚氨酯保温层 |
| 3-5 | 辅材 | 1 | 项 |  |  | 螺丝、 胶、线条 |
| 3-6 | 天沟+排水管 | 33 | m |  |  | 3.0 厚 pvc 天沟、落水管、配件 |

| 4 | 装配楼内部墙体系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 内墙装饰板 | 126 | m² |  |  | 9mmosb 防水结构板+8mm 装配式竹炭纤维装饰板 |
| 4-2 | 踢脚线 | 80 | m |  |  | 4 公分高 pvc 踢脚线 |
| 4-3 | 配件 | 206 | m² |  |  | 螺丝、 胶、线条 |
| 5 | 装配楼地面屋面系统 |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 室内结构层 | 51 | m² |  |  | 18mm 厚水泥纤维板 |
| 5-2 | 室内地面装饰面层 | 51 | m² |  |  | 4.0 厚 spc 防水锁扣式地板 |
| 5-3 | 户外木塑地板 | 45 | m² |  |  | 50*30*1.8 厚方管+2.5cm 厚木塑地板 |
| 5-4 | 二级吊顶 | 15 | m² |  |  | 0.8cm 厚 400 宽竹木纤维板 |
| 5-5 | 一级吊顶 | 35 | m² |  |  | 大厅中间一级吊顶采用 195 防水阻燃长城板 |
| 5-6 | 配件+辅材 | 162 | m² |  |  | 螺丝、 胶、线条、木龙骨 |
| 6 | 装配式门窗系统 |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 铝合金窗 | 16.8 | m2 |  |  | 5mm 蓝波+9mmA+5mm 蓝玻中空玻璃 |
| 6-2 | 入户大门 | 1 | 樘 |  |  | 双包铝合金玻璃门 |
| 6-3 | 卫生间门 | 1 | 樘 |  |  | 不锈钢玻璃门 |
| 7 | 水电系统 |  |  |  |  |  |
| 7-1 | 水电材料 | 67 | m² |  |  | 电线、室内管道布置（室内插座线 2.5mm² , 灯线 1.5mm 平方，空调4 平方专线） |

| 7-2 | 开关插座面板 | 15 | 套 |  |  | 86 型白色插座、开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-3 | 卫生间吸顶灯 | 1 | 套 |  |  | 吸顶灯 1 套 |
| 7-4 | 展厅定制铁艺吸顶灯 | 1 | 套 |  |  | φ3 米圆弧灯，铁制灯身，亚克力灯罩，分为 6 个边灯 一个主灯 |
| 7-5 | 二级顶射灯 | 20 | 套 |  |  | 防眩目，开孔 7.5cm，3500k |
| 7-6 | led 灯带 | 30 | m² |  |  | 贴片式 24v 低压灯带 |
| 7-7 | 5p 空调天花机 | 1 | 台 |  |  | 天花板陷入式室内机（830mm*830mm*287mm），智能变 速，节能；要求能满足 40 平方空间左右冷暖功能； 380V50Hz，电辅加热功率 2500w、循环风量 2060m³/h、 制冷量在 12400w、制热量 14500w。 |
| 7-8 | 爆闪警灯条 | 4 | 套 |  |  | led 红蓝组合爆闪警灯，高透光 PC 灯罩、led 灯珠 （180*230） |
| 7-9 | 洗手盆 | 1 | 套 |  |  | 蜂窝铝材质，挂墙式安装，一体陶瓷盆，配方形镜子 |
| 7-10 | 蹲便器+水箱 | 1 | 套 |  |  | 陶瓷蹲盆+塑料水箱 |
| 7-11 | 卫生间吸顶排气扇 | 1 | 套 |  |  | 吊顶式安装，独立开关控制，功率40w，最大风量 150m ³/h |
| 8 | 五金配件系统 |  |  |  |  |  |
| 8-1 | 五金配件 | 1 | 项 |  |  | 螺栓、预埋件、角码、结构胶、缓冲垫等 |

| 9 | 室内配套家具装置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 定制值班指挥台 | 1 | 套 |  |  | 1.1 基材：采用环保EI 级中纤板，甲醛释放量符合国家 标准； 1.2 工艺：采用烤漆工艺，表面光亮平整，有光泽，整体 效果好： 1.3 五金：采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结 构简单，连接牢固； 1.4 油漆：采用环保油漆，不变色、光滑耐磨； 1.5 功能要求：控制台半圆形设计，台面预留铝合金走线 盖，内部可安装 3 个 86 插座；控制台内部设计有柜体， 可放置主机箱以及隐藏线，柜体底板开有 86 插座面板 孔，可任意安装强电、弱电 86 面板，外部看不到任何 线头，设计完美，大方； 1.6 直径 3m3 人位烤漆面板半圆式值班指挥台，配 2 张 椅子。 |
| 9-2 | 装备展示柜 | 1 | 套 |  |  | 1.1 基材：钢化夹胶玻璃柜门 5900*2800*500，环保 EI 级中纤板，甲醛释放量符合国家标准； 1.2 工艺：采用面漆工艺，表面光亮平整，有光泽，整体 |

|  |  |  |  |  |  | 效果好： 1.3 五金：采用优质五金配件，设计大方合理，稳重，结 构简单，连接牢固。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-3 | 装备展示架 | 1 | 套 |  |  | 1.1 规格尺寸 ： 1100mm*370mm*1070mm ， 管子规格： 20mm*40mm，壁厚：1.5mm； 1.2 工艺：采用面漆工艺，表面光亮平整，有光泽，整 体效果好： 1.3 五金：采用优质五金配件，设计大方合理，稳重， 结构简单，连接牢固。 |
| 9-4 | 智能装备柜 | 1 | 套 |  |  | （1）系统功能： 1.1 箱柜管理：应急一键全开，一键全清，柜子设置； 1.2 用户管理：管理员信息的录入和删除，员工的信息 录入和删除； 1.3 日志管理：存取时间记录，录入的删除等； 1.4 时间段管理：选择清箱的时间，或者不清箱； 1.5 使用模式：包括随机模式和固定模式的切换，随机 模式是临时人员使用，也就是一次性的存储；固定模式 是绑定人员后，箱门固定长期使用，以上模式可切换； |

|  |  |  |  |  |  | （2）柜体参数： 2.1 材质：冷轧钢板； 2.2 颜色：柜体警蓝色，门框白色； 2.3 解锁方式：人脸识别，指纹和密码， 2.4 柜体尺寸：850cm*460cm*1800cm±10cm； 2.5 钢板厚度：加厚款； 2.6 门材质：亚克力透视门，结实稳固美观； 2.7 外观字样：单位名称，警徽，POLICE 等，也可根据 客户需求定制； 2.8 工艺：全部采用优质冷轧钢板，喷涂塑粉末，喷涂 前经过去污除锈和磷化处理，外部形状整体固定； 2.9 支持信息录入和删除，断电情况下可手动开锁等。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-5 | 自卫防暴器 | 4 | 套 |  |  | 1.1 总体重量：≤0.4kg； 1.2 产品尺寸：≤203mm×142mm×34mm 1.3 电池容量≥618mAh；电压：7.2V； 1.4 输出电压≥4500V； 1.5 使用温度：-20 °C～+50 °C； 1.6 电针弹有效射程≥5.5m； |

|  |  |  |  |  |  | 1.7 持续工作时间：高压脉冲电每次放电不得低于 10秒， 可放电次数不得低于 50 次。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-6 | 磁吸式盾牌 | 4 | 面 |  |  | 1.1 外观要求：防暴盾牌表面应光滑，无可视的凹坑、 气泡等缺陷； 1.2 盾边内藏式防砍结构：盾体“警察 ”字样正立时对 应的上面四条边内嵌钢丝条，直径≤3.0mm，盾体厚度 ≤3.3mm； 1.3 规格：外形正八边形、边长：210±5mm、投影宽度：550 ±5mm； 1.4 防护面积： ≥0.22 ㎡； 1.5 质量：防暴盾牌的质量≤2.20kg （不包含腰间磁吸 悬挂件质量）； 1.6 连接强度：握持装置的连接部件、握持装置与盾体 的连接部件应能承受大于或等于 500N 的拉力； |

|  |  |  |  |  |  | 1.7 耐冲击强度：盾牌应能承受 147J 动能的冲击，冲 击后受力点不应有穿洞或在受力点半径 50mm 之外出现 贯穿性开裂； 1.8 穿刺性能：防暴盾牌应承受 147J 动能的穿刺，穿刺 后受力点不应有直径大于4mm 穿洞或在受力点半径 20mm 之外出现贯穿性开裂； 1.9 耐击打强度：盾牌应能承受线速度为 18m/s± 0.3m/s、能量为 342J±13J 的击打， 击打后盾体不应破 碎或出现长度大于 20mm 的贯穿性开裂，击打后盾体产生 的最大凹陷深度应小于或等于 20mm； 1.10 战术悬挂便携组件作用要求：通过固定在盾牌和固 定在腰带上的两个组件，盾牌能快速搭扣在腰带上，搭 拆动作≤1 秒。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | （大写） |  |  |  |  |  |