厦门翔弘实业有限公司市场调查函

我司近期需采购厦门翔弘实业有限公司智能工具车采购项目，现向贵单位发函市场调查。本单位在2026年3月16日17点前会通过电话询问的方式询问报价。

联系人：   林辉煌     联系电话：   15106020610

联系地址：        厦门市翔安区内厝镇官路北路1号

市场调查回函

厦门翔弘实业有限公司：

根据厦门翔弘实业有限公司市场调查函，我方报价如下：

| 序号 | 名称 | 服务内容/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门翔弘实业有限公司智能工具车采购 | 详见附件 | 台 | 5 |  |  |  |

报价单位：                     联系人：

联系电话：                   报价时间：

联系地址：

附件：

厦门翔弘实业有限公司智能工具车项目需求

一、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

（一）主要功能：

1.四层：第1-2层：配备抽线盒式链化工具管理抽屉，具有独立锁控，且具有抽屉抽拉限位功能，防止恶意拉出，每层抽线盒数量不少于8个；第3、4层：抽屉开门，具有独立锁控，可存放大工具及配件。使用工具时，抽屉处于锁定状态。

2. 开锁方式：可通过人脸识别、指纹、刷卡等多种方式核验身份后开锁取用，并留存记录；在同一设定阈值条件下，人脸设备的错误接受率（FAR）≤0.1%时， 错误拒绝率(FFR)≤3%；设备1:N非目标人错误接受率≤10%。

3.车体固定：具备墙体锁定功能。

4.支持本地存储：内置存储模块，可在本地记录数据；

5.具备授权功能：车辆领用时须经授权后方可领用，第一次打开抽屉时必须经授权，便于检查工具完整性。授权可通过后台开启与关闭。

6.支持语音提示，开门提醒，超时未关门提醒等，其中超时未关门时间可自由配置；

7.系统支持工具车借出超时报警：工具车授权借出后，规定时间内未归还，系统自动报警。

8.声光告警提醒：车门超时未关闭告警、工具车借出超时报警、低电量告警、工具固定链条剪断报警等。

9.具备无线联网功能，可后台查看，根据采购人需求适时使用。

（二）车体参数：

1.车体组成：工控机、触控屏、链化工具盒、断链报警装置、人脸识别装置、指纹识别装置、IC/ID刷卡识别装置、电池、声光报警装置、充电装置、墙体锁定装置及可移动车体组成；

2.整车尺寸：550mm*450mm*1000mm（长*宽*高）；尺寸偏差负50mm以内。

3.抽屉尺寸：466×383×130mm（长*宽*高）；尺寸偏差负30mm以内。

4.第三层柜体尺寸：466×383×256mm（长*宽*高）；尺寸偏差负30mm以内。

5.材质：整车采用SPCC冷轧板，厚度≥1.0mm。

6.工具链化盒:具备抽拉回弹卡位功能；剪断报警功能，长度1.5米（从抽屉外计算），尺寸正偏差30mm以内。

7.把手及脚轮：柜机侧面具有推车把手；底部具有4个可滚动、可固定并可调节水平的刹车PU橡胶脚轮；

8.具备2.4G无线传输功能，根据采购人需求适时使用。

9.工控机CPU应具备≥4个核心，主频≥2.0GH，内存≥2G，硬盘≥16G，具备RJ45接口和2.4G通信能力，具备内部通信能力，支持至少2路RS485、2路RS232、1路TTL通信。

10.触控屏尺寸≥10.1寸，比例为16:9，分辨率≥1280*800

11.人脸识别装置：支持双目活体人脸识别，支持本地库，服务器等管理；

12.充电方式：220V，功率250W以内，三线插头，电源线≥1.5米；

13.供电方式：电池供电，支持更换电池，电容容量不低于12V20AH，待机时间不低于24小时；

14.整机续航时间：≥16小时（整机满载工作状态）；

15.整机充电时间：≤6小时；

16.电池反馈：支持显示屏幕实时电量显示功能，低电量提示报警功能；

17.颜色:可根据采购人需求自行配置；

18.车后侧安装物理锁，用于紧急状态下开锁；

19.工具通过8字方向旋转扣固定；

20.工具安装有使用工具提示灯；

21.摄像头可前后自由调节角度，方便工作人员使用。