厦门翔弘实业有限公司市场调查函

我司近期需采购  生产区观礼台、人工草坪等     项目(最高限价  65万元  )，现向贵单位发函市场调查。请在 2026 年  5 月  17日 17   点前，将本市场调查函、营业执照及法人代表身份证等相关必要资质证明复印件(均需加盖公章)，密封后报送到厦门翔弘实业有限公司。

联系人:   陈警官        联系电话:  17705965666        联系地址：  厦门市翔安区内厝镇官路北路1#

市场调查回函

厦门翔弘实业有限公司:

根据厦门翔弘实业有限公司市场调查函，我方报价如下:

| 序号 | 项目名称 | 规格、品牌型号 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观礼台 | 包括基础开挖，基坑素土夯实，级配砂石回填至标高，混凝土垫层，钢筋混凝土地梁，砖墙，混凝土楼板，仿大理石面瓷砖铺设（包含观礼台斜坡100mm厚C20混凝土垫层，600mm*600mm*18mm仿大理石面地铺瓷砖），不锈钢304扶手等，土方根据现场情况可能外运，需考虑周边路面、设施的保护措施，若有破损恢复原状。以及施工时所需要的运输，吊装，装卸等措施费用。 | 详见示意图 | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 人工草皮铺设 | 全曲丝，高度≥12mm,草纤维磅重≥5800DTEX,密度≥69000针/㎡,抗老化≥5年，含地面贴合面处理及铺设，人工草皮为两种颜色交互铺设。 | 详见示意图 | ㎡ | 2350 |  |  |
| 3 | 不锈钢线性水沟 | 宽度320mm，深度不低于300mm，304不锈钢2.2mm厚整体成型线性水沟，盖板50mm高度，工程款树脂瓦沟槽，报价含水沟开挖及外运，水泥砂浆找平，安装等 | 详见示意图 | m | 89 |  |  |
| 4 | PVC排水管 | 直径110mm，报价含材料、相关配件及安装费用。 | 详见示意图 | m | 15 |  |  |
| 5 | 钢化玻璃幕墙 | 包括安装8mm+8mm厚夹胶超白玻玻璃幕墙，1.2mm厚50*100mm黑钛304边框,安装玻璃幕墙需安全、牢固、美观，根据现场可能增加加强加固安全措施。 | 详见示意图 | ㎡ | 84 |  |  |
| 6 | 电动玻璃门 | 长8000mm*高4200mm,门扇为6mm+6mm厚夹胶超白玻玻璃，1.2mm厚50*100mm黑钛304边框，双开门自动门平移机组（微波感应器，高强度铝合金轨道，直流无刷电机，门扇重量：≥280kg*2，门扇宽度：DW=560~1250mm，电源电压：AC110v-220v±10%，电流数：50/60Hz。开门速度：150~750mm/s,关门速度：150~750mm/s，开放时间：0~20s，安装方式：表面安装，运行噪声：≤60dB，工作温度-40+50C°，传动要件：齿形皮带S8M，马达：DC24V直流无刷马达，消耗电量：100W。需配备静音变频电源控制器。铝合金轨道加厚加强。电动门具备防夹、遇阻弹开功能，电动门需安全、牢固、美观，根据现场可能增加加强加固安全措施。 | 详见示意图 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 现代中式风屋檐造型 | 包括铝板屋瓦厚度≥2.5mm，40*40镀锌管骨架厚度2mm，焊点打磨并喷防锈漆，安全构件加固，6mm加固件钢板防锈处理，安全构件加固，结构胶收口，压边条收口等。 | 详见示意图 | ㎡ | 54 |  |  |
| 8 | 中式仿古门套 | 门洞为3900mm*3000mm，门套不锈钢304材质，门套面板宽度不小于200mm，厚度不小于1.2mm | 详见示意图 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 吊顶 | 铝方通加石膏板吊顶。 | 详见示意图 | ㎡ | 79 |  |  |
| 10 | 仿大理石面地铺瓷砖 | 包括原混凝土地面拆除，600mm*600mm*18mm仿大理石面地铺瓷砖 | 详见示意图 | ㎡ | 376 |  |  |
| 11 | 灯具 | 方通灯长条灯，LED光源不小于85W，≥4000K，具备3C认证，参考尺寸118*28cm*4cm，外壳工艺高温烤漆抛光，报价含灯具、灯具布置，电线布置，开关等 | 详见示意图 | 盏 | 12 |  |  |
| 12 | 井盖更换 | 原水泥井盖更换成金属下沉式井盖、加不锈钢井盖锁，边框角铁65*65*5mm，钢筋网≥20mm@150mm,钢板厚度1.2mm。 | 详见示意图 | 个 | 4 |  |  |
| 13 | 成品花箱 | 1、花箱材质为高强度铝合金型材，壁厚≥1.2mm整体结构牢固；内设加强横梁及加固支撑；均匀设置排水孔。 2、花箱采用分段式结构，单段2-3米，宽度400mm，高度500mm。 3、绿植为易打理耐活，如金森女贞、红花檵木、长春花、佛甲草、三角梅等搭配。 | 详见示意图 | m | 23 |  |  |
| 14 | 装饰窗套 | - EPS装饰构件材料。 - 材质规格尺寸：≥70mm厚+≥120mm宽，窗户尺寸2.62*1.95、2.62*1.15、2.62*1.72 - 2.62*1.74、2.63*1.74、2.64*1.73 - 2.62*1.14、2.62*1.95 | 详见示意图 | 个 | 8 |  |  |
| 15 | 零星收口、收边处理等 | 与原建筑的衔接及过渡处理；对原建筑周边开裂、破损的散水沟进行修复；对2根4.5米高雨水管包管美化处理，一根3m高空调管美化处理；原通道增设2处长3.2米、厚2公分门头石；增设一步长度3.2米踏步、旧LED显示屏拆除及安装等 | 详见示意图 | 项 | 1 |  |  |
| 合计金额 |  | 大写： |  | ¥： |  |  |  |
| 备 注 |  | 报价包含文明施工和安全措施费。施工区域每天施工时长4-6小时，仅限男工进入。 报价考虑现场实际比示意图尺寸可能增加5%以内。材质厚度尺寸偏差范围±6%以内。 |  |  |  |  |  |

报价单位：                                          联系人：

联系电话：                                          报价时间：