厦门翔弘实业有限公司市场调查函

我司近期需采购厦门翔弘实业有限公司智能剪刀控制盒采购项目，现向贵单位发函市场调查。本单位在2026年5月 21日  17  点前会通过电话询问的方式询问报价。

联系人:   林辉煌     联系电话:   15106020610

联系地址：        厦门市翔安区内厝镇官路北路1号

市场调查回函

厦门翔弘实业有限公司:

根据厦门翔弘实业有限公司市场调查函，我方报价如下:

| 序号 | 名称 | 服务内容/规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厦门翔弘实业有限公司智能剪刀控制盒采购项目 | 详见附件 | 套 | 225 |  |  |  |

报价单位:                     联系人:

联系电话：                   报价时间:

联系地址：

附件：

厦门翔弘实业有限公司智能剪刀控制盒项目需求

技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

一、项目总体要求

本设备为劳动工具智能管控专用控制盒，适配剪刀等危险手持工具安全管控，具备授权解锁、状态监测、违规告警、等功能，满足高危工具全流程安全闭环管理。

二、核心功能要求

联网通信：支持433MHz无线组网通信，在无遮挡情况下最大识读距离1000m。可对接后台管理平台，实时上传设备状态、操作记录、告警信息；

权限管控：内置IC卡加密技术，防止卡片复制与非法仿制，未授权状态下强制断电锁定，禁止剪刀启动；仅授权IC卡或管理员卡解锁。

状态监测：设备集成RFID识别模块，可精准识别工具身份。具备全维度数据统计功能，实时展示当前在用工具、使用者信息，支持工具在位监测、底部防拆报警等异常提醒；

安全防护：具备过载、短路、过压、欠压、漏电保护，异常自动断电自动报警；工具链条直径不小于3mm。工具锁止承受1000N拉力而保证剪刀不被拉出。

多状态指示灯：支持≥3种状态灯光显示正常、异常、故障，分别以红、绿、蓝三色区分。

三、硬件技术参数

1. 电气参数

功耗：采用低功耗设计，支持电池更换，电池容量≥5000mAh，换电仓采用钥匙开启结构，单次充电/换电池后使用时间不低于2个月；

保护等级：过流保护、短路保护、浪涌保护、防反接保护

3. 结构与环境

外壳材质：金属外壳，防尘防锈，防刺穿。

防护等级：≥IP54，室内户外通用

工作温度：-20℃～+60℃

工作湿度：10%～90%RH（无凝露）

尺寸：紧凑型设计，结构紧凑，便于部署与安装;挖槽边缘需做圆角处理便于现场狭小空间安装。盒体内侧应依据收纳工具外形轮廓，进行定制化挖槽设计，确保各工具嵌入后无晃动，不移位；内衬材料需要适合，确保工具取放平顺。

四、安全与合规要求

符合GB 7251.1低压成套控制设备安全标准；

外壳阻燃、线路绝缘强化，满足工业现场安全作业规范；

具备防篡改设计，拆机自动触发告警并锁定设备；

电磁兼容EMC抗干扰设计，适配复杂工业电气环境。

五、供货及售后要求

设备出厂预装调试完成，即装即用，提供对接协议文档；

质保期≥2年，终身软件升级、技术远程支持；

提供安装说明书、接线图、平台对接调试服务；

7×24小时故障响应，现场故障48小时内上门处理。