厦门翔弘实业有限公司市场调查函

我司近期需采购厦门翔弘实业有限公司厂区防护网项目(最高限价94.5万元)，厂区防护网项目总长1020米，现高度4米，拆除顶部1.35米高的防攀爬网，更换安装304不锈钢刀刺菱形格烤漆黑色防攀爬网，面积1377平方米。现向贵单位发函市场调查。请在 2026 年 6   月 26 日 17   点前，将本市场调查函、营业执照及法人代表身份证等相关必要资质证明复印件(均需加盖公章)，密封后报送到厦门翔弘实业有限公司。

联系人:    郑警官     联系电话:  18850598966    联系地址：  厦门市翔安区内厝镇官路北路1号

厦门翔弘实业有限公司厂区防护网项目询价表

厦门翔弘实业有限公司厂区防护网项目总长1020米，现高度4米，本项目为：拆除顶部1.35米高的防攀爬网，更换安装304不锈钢刀刺菱形格烤漆黑色防攀爬网，面积1377平方米。

| 项目名称 | 规格、品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、拆除原防攀爬网 | 切割拆除原网顶部3.65米高度以上的防攀爬网1.35米高，（旧网片采用冷拔热镀锌低碳钢丝电阻熔焊制成，钢丝直径（塑前）≥∅3.8，镀锌量≥120g/m²,网片高度4000mm，宽度约2200mm，相邻横丝间中心距为12.5±1,纵丝间中心距为100±2(mm)） | 米 | 1020 | 10 |  |
| 2、拆除的防攀爬网回收 | 拆除的网片回收。本项为综合包干价，抵扣项目总价。 | 项 | 1 | -5010 |  |
| 3、新增刀刺网(高度是1.35米） | - 不锈钢刀刺网：材质为304不锈钢，烤黑色漆。网面采用菱形网孔50*100mm，孔距排列应均匀；不锈钢刀片形式为BTO-22（不锈钢线径2.5±0.1mm，不锈钢刀片厚度≥0.5±0.05mm）。单片网高度1.35米，宽度按现有立柱实测定制。 - 边框：网片四周采用1.0mm厚304不锈钢U形框包边，框边宽≥40mm宽，和网片烤漆黑色。 - 上部用M4*40的304不锈钢内六角自攻螺丝固定在原旧网32*32*1.5MM的横杆上，间距≤400mm。 - 两侧几字形立柱防拆加固件：新增30高x1.5mm厚热镀锌烤漆扁钢防拆加固件，用于固定连接立柱两侧新安装刀刺网，每根立柱5个加固件，M4*40的304不锈钢内六角螺丝、螺母固定。 - 下部用M形的半圆管防拆加固件：新增30宽x1.5mm厚热镀锌烤漆扁钢防拆加固件，用于固定连接原横向50宽半圆管上下的网片，横向间距300mm一个加固件，M4*40的304不锈钢内六角螺丝、螺母固定。 - （详见参考样图） | 米 | 1020 | 675 |  |
| 5、新增刀刺网样品 | - 按新增刀刺网制作样品（2400*1350mm) | 个 | 1 | 2800 |  |
| 4、焊接接头防锈处理 | - 原50mm宽的半圆管和立柱焊接接头处防锈处理。 - 采用环氧富锌底漆+磁漆 | 个 | 3276 | 10 |  |
| 5、立柱柱头防锈处理 | - 1、原70*100mm立柱柱头防锈处理，100mm高。 | 个 | 522 | 10 |  |
| 合计金额 | 大写： | ¥： |  |  |  |
| 备 注 | - 报价包含保险费、安全措施费、文明施工费。施工区域每天施工时长4-6小时，仅限男性工人进场作业。 报价综合考虑现场实际尺寸较示意图可能增加5%以内的增量。材质厚度、尺寸允许偏差范围为±6%以内。 - 旧网拆除和新网安装作业严格遵守安全生产管理制度，执行“拆一片旧网，安装一片新网”，不得出现镂空过夜情况。每天收工前，承包人须将作业区域及周边受影响的设施、设备及场地全面清理干净，保障现场整体安全。 - 若因拆除、安装作业造成设施设备损坏，须由承包人负责维修，修复后须保证原因系统完整、功能正常。维修产生的辅材、易损件及人工等全部费用，均包含在本项综合单价中。 |  |  |  |  |