福建省司法警察训练总队

3D影院设备项目参数

本项目核心产品为：3D高清激光投影机

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D高清激光投影机（核心产品） | - 投影技术：DLP投影系统, - 输出分辨率：≥1,920×1,200； - 光源技术：激光磷粉； - 亮度输出： ≥7,000 ISO流明；整机功率(正常值)：≤520W； - 光源使用寿命≥20000小时。 - 电源侦测功能，30分钟后自动关机； - 投影机在待机中可通过信号源（HDMI）启动开机； - 镜头记忆功能，最少存储五组； - 支持主动3D功能,支持格式包括：上下、左右、帧连续，帧封装（蓝光3D）； - 产品内置边缘融合功能数量支持M×N； - 具有恒定亮度模式，维持恒定的亮度和色彩； - 具有动态黑与极致黑功能，提升图像对比度和暗场细节； - 具有原装镜头最小投射比0.36:1（16:10显示模式）； - 投射墙面颜色选择功能； - 显示比例为16:10，兼容16:9,4:3或自动适应信号源比例； - 全封闭光引擎，无滤网设计； - 支持360度全方位安装调试。 - 标配信号输入/输出接口：HDMI×2、DVI-D×1、HDbaseT×1、VGA-IN×1、VGA-OUT×1、3D Sync in×1、3D Syncout×1、USB-type A×1、mini USB×1、3G SDI ×1； | 1 | 台 | 135000 | 135000 |
| 2 | 金属投影幕 | 幕布材质：金属透声银幕， 屏幕尺寸：5.38M*3.36M 比例：16：9 亮度系数（增益）：≥1.8 散射角：≥100度 透声孔孔径：微孔幕孔径0.6mm 色彩还原：色彩还原效果良好，入射光与反射光之差不大于70K； 声衰减：8kHz和12.5kHz的声衰减与500Hz的声衰减之差分别不大于3dB 幕布材质：为PVC软幕，具有阻燃、防蛀、轻薄耐用，不变型；适合所有类型的2D、3D放映需求。 银幕边框架：采用反包式铝合金材质框架，便于安全、轻便、快捷安装,银幕为反包安装，无边框方式，厚度约150cm | 1 | 幅 | 17000 | 17000 |
| 3 | 投影机固定吊架 | 工程机专用吊架 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |
| 4 | 3D眼镜 | 被动3D眼镜（无需充电） | 120 | 个 | 30 | 3600 |
| 5 | 3D偏正系统 | 1.主机材质及工艺: 铝合金雕刻,非塑料; 2.透过率: 41%±2%; 3.光效 : 17%±1.5%; 4.鬼影率: 小于1%; 5.光学原理: 圆偏光; 6.响应时间 : 小于150us; 7.支持帧率: 高至600Hz; 8.与投影机接口: DLP-Link/VESA/BNC; 9.2D-3D之间切换: 全自动感知,无需遥控; 10.支持投影机型号 : 所有DLP 3D投影机; | 1 | 台 | 7800 | 7800 |
| 6 | 3D蓝光播放器(含4T硬盘) | 1.要求产品为嵌入架构设计，软硬件一体化产品。云软件平台具有云数据据中心，软件内置视频综合服务、数据智能存储服务，系统支持千兆网络从而实现视频流媒体点播、多路视频流并行、智能加电影、智能系统自检、远程维护等功能。可视化的桌面操作系统。播放器软件为安卓6.0版本 。要求视频输出不得低于1080p。本地预装影片≥ 300部正版影视版权电影。 2.需要具备云存储和P2P影片分发技术的使用，3.具备影片管理APP功能，可以管理本地影片资源及掌握最新的影片资讯及下载。 4.影片更新为每周更新一次，每次不低于5部。 5.硬件参数：CPU>1.33 GMHZ 音 频：DTS，Dolby源码输出7.1声道 存储容量：不少于4TB 外部存储：USB存储 扩 展：每台服务器除自身播放外还可以外接多台解码器进行播放。 | 1 | 台 | 4800 | 4800 |
| 7 | 三分频主扩扬声器（L.C.R | - 专为旗舰型影院而研发的三分频两驱动扬声器系统； 2、密闭式箱体配两只φ68芯12″中低频单元，一只φ38芯6.5″中频单元和一只φ44芯钕磁压缩式高频驱动器组成，中高频号角负载； 3、配备自主专利技术的号角高音角度调整支架，可水平方向正负15度、垂直方向正负20度调整，角度号角可向前调整80mm距离，减小银幕对高频的损耗； 4、具有功率强劲，高灵敏度，瞬态超群，高声压级，动态范围大，下潜深、声音浑厚、强解析力，指向性好等特点； 5、适合中小影院电影、娱乐等要求。 类型 三分频两驱动微影院主音箱(闭箱) 频率响应 36Hz -20kHz 阻抗 4Ω/8Ω 额定功率 低音:600W/中高音:120W 灵敏度（1W@1m） 低音:97dB/中高音:105dB 最大峰值输出 131dB/132dB 覆盖角度(H xV) -6dB 90°x45° 分频点 300Hz 单元系统组成 12″x2+6.5″x 1+1.75″x 1 重量 41.5kg 6、提供影院标准THX认证证书 | 3 | 组 | 6200 | 18600 |
| 8 | 超低音扬声器 （SUB) | 频率响应 16Hz～300Hz 阻抗 8Ω 额定功率 350W 灵敏度（1W@1m） 92dB 最大峰值输出 123dB 分频点 80～120Hz 单元系统组成 12″x1 | 2 | 只 | 3890 | 7780 |
| 9 | 环绕声扬声器 （LS.RS) | 频率响应 49Hz～20kHz 灵敏度(1m/1W) 90dB 额定阻抗 8Ω 额定功率 80W 分频点 1.8kHz 低音单元 6.5” 高音单元 1.35” 覆盖范围 100°*40（±10°）圆锥型 最大声压级 115dB | 4 | 只 | 2160 | 8640 |
| 10 | 主扩扬声器低频功放 | 1、8Ω立体声功率 2x500W 2、4Ω立体声功率 2x750W 8Ω桥接功率 1500W 3、频率响应(在1W时) 20Hz-20kHz ±0.5dB 4、总谐波失真 ≤0.05% 5、阻尼系数(1kHz 8Ω) ≥300 6、信噪比(A计权) ≥100dB 7、输入灵敏度 0dBu 8、串音 (A计权) ≤-70dB 9、①功放前面板须具有≤60*40mm液晶显示界面；②功放前面板须具有≥4个按键便于快速直观进行切换、显示确认各项功能；③液晶显示面板须具有≥2通道的机身散热温度显示；④液晶显示面板须具有≥3个可相互切换输入灵敏度选择；⑤液晶显示面板须具有≥2种高通滤波选择、≥2种低通滤波选择；⑥液晶显示面板须具有≥3种工作模式选择（立体声STEREO、桥接BRIDGE、并联PARALLEL）及可支持切换静音ON/OFF选择；现场演示核查以上设备各项显示、切换功能， 10、专业安全的保护电路；具备包括直流保护、输入过载保护、输出过载保护、输出短路保护、散热器和变压器过温保护、电源输入过流保护、开机软启动保护、消波失真限制，高度保障功率放大器的安全和可靠性。 11、提供3C认证证书，官网可查 | 3 | 只 | 5200 | 15600 |
| 11 | 主扩扬声器中高频功放 | 1、高效率的散热器，无级变速散热风扇，确保功放工作在较低的温度。 2、大型环形变压器，保证充足的电源供应。 3、完善的保护，包括限幅，开/关机防冲击、直流保护、输出短路保护、 过热保护。 4、内置限幅器,有效防止损坏扬声器的保护电器。 5、优良的音频性能，它具有极好的信号转换特性，它具有非常小的谐 波失真（THD)互调失真(SMPTE-IM),瞬间互调失真，纯真，自然的间质演绎。 6、立体声（STERER )、桥接（BRIDGE )、并接（PARALLEL )工作模式。 7、每个通道都有各自的Signal和Clip指示灯。 8、当保护电路发生作用时，Fault指示灯亮灯，同时声音输出自动停止。 9、前面板电平增益控制。 10、 晶体管直接与散热器接触，快速散走热量。 11、优化的散热系统，让整机工作稳定，自动变速风扇。 12、支持短路锁定和自动判定复位功能 13、8Ω立体声功率≥2x350W 4Ω立体声功率≥2x450W 8Ω桥接功率≥900W 14、输入灵敏度≥(×40/32dB) 0.775v 15、频率响应(在1W时)≥220V/50Hz~60Hz； 16、信噪比(A计权) >100dB 17、总谐波失真 <0.05% (20Hz-20kHz) 18、串音(A计权) ≥70dB 19、阻尼系数(1kHz 8Ω) ＞200 20、保护 音频限幅器，高温，直流电，短路，高频，限流器，开机延时 21、工作电压 110~120@220~240AC 50/60Hz 22、提供3C认证证书，官网可查 | 2 | 只 | 3300 | 6600 |
| 12 | 环绕功放 | - 高效率的散热器，无级变速散热风扇，确保功放工作在较低的温度。 2、大型环形变压器，保证充足的电源供应。 3、完善的保护，包括限幅，开/关机防冲击、直流保护、输出短路保护、 过热保护。 4、内置限幅器,有效防止损坏扬声器的保护电器。 5、优良的音频性能，它具有极好的信号转换特性，它具有非常小的谐 波失真（THD)互调失真(SMPTE-IM),瞬间互调失真，纯真，自然的间质演绎。 6、立体声（STERER )、桥接（BRIDGE )、并接（PARALLEL )工作模式。 7、每个通道都有各自的Signal和Clip指示灯。 8、当保护电路发生作用时，Fault指示灯亮灯，同时声音输出自动停止。 9、前面板电平增益控制。 10、 晶体管直接与散热器接触，快速散走热量。 11、优化的散热系统，让整机工作稳定，自动变速风扇。 12、支持短路锁定和自动判定复位功能 13、8Ω立体声功率≥2x200W 4Ω立体声功率≥2x300W 8Ω桥接功率≥600W 14、输入灵敏度≥(×40/32dB) 0.775v 15、频率响应(在1W时)≥220V/50Hz~60Hz； 16、信噪比(A计权) >100dB 17、总谐波失真 <0.05% (20Hz-20kHz) 18、串音(A计权) ≥70dB 19、阻尼系数(1kHz 8Ω) ＞200 20、保护 音频限幅器，高温，直流电，短路，高频，限流器，开机延时 21、工作电压 110~120@220~240AC 50/60Hz 22、提供3C认证证书，官网可查 | 2 | 只 | 2900 | 5800 |
| 13 | 超低功放 | 1、高效率的散热器，无级变速散热风扇，确保功放工作在较低的温度。 2、大型环形变压器，保证充足的电源供应。 3、完善的保护，包括限幅，开/关机防冲击、直流保护、输出短路保护、 过热保护。 4、内置限幅器,有效防止损坏扬声器的保护电器。 5、优良的音频性能，它具有极好的信号转换特性，它具有非常小的谐 波失真（THD)互调失真(SMPTE-IM),瞬间互调失真，纯真，自然的间质演绎。 6、立体声（STERER )、桥接（BRIDGE )、并接（PARALLEL )工作模式。 7、每个通道都有各自的Signal和Clip指示灯。 8、当保护电路发生作用时，Fault指示灯亮灯，同时声音输出自动停止。 9、前面板电平增益控制。 10、 晶体管直接与散热器接触，快速散走热量。 11、优化的散热系统，让整机工作稳定，自动变速风扇。 12、支持短路锁定和自动判定复位功能 13、8Ω立体声功率≥2x700W 4Ω立体声功率≥2x990W 8Ω桥接功率≥1980W 14、输入灵敏度≥(×40/32dB) 0.775v 15、频率响应(在1W时)≥220V/50Hz~60Hz； 16、信噪比(A计权) >100dB 17、总谐波失真 <0.05% (20Hz-20kHz) 18、串音(A计权) ≥70dB 19、阻尼系数(1kHz 8Ω) ＞200 20、保护 音频限幅器，高温，直流电，短路，高频，限流器，开机延时 21、工作电压 110~120@220~240AC 50/60Hz 22、提供3C认证证书，官网可查 | 1 | 台 | 4340 | 4340 |
| 14 | 数字影院专用解码器 | 1、以全新的解码方式实现多种数字电影音频格式。以DSP算法为基础，实现全数字音频处理，能够非常容易的对固定影院扬声器系统进行设置，适用于各种电影院场所。增益大小由数码显示总音量大小。 2、AES/EBU数字音频信号接收转换；DSP数字音频处理；8路信号输入,16路输出，分频，均衡，压限，延时等；内置监听，可左、中、右、左环、右环通道切换；内置粉噪信号图示包络线对比调试；接口功能齐备；有2K、4K数字音频，1.3K模拟音频，立体声，话筒，USB等，能够支持TMS影院管理系统。 2、8路数字音频输入 高性能的ARM嵌入式操作系统；内部32位DSP处理； 3、8声道模拟音频输入 每个通道输出有，-12dB～+12dB 增益控制，步距：0.1dB 4、背景音乐的输入RCA口，输入为25针接口，输出为25针接口 5、非同步双声道立体声输入 输入输出端均配备了延时功能 6、所有输出通道压限器均有起控电平、压缩比、起控时间和释放时间参数均可调 7、每个通道的参量均衡， 频点、增益；可切换3种参量均衡模式 每通道31段图示EQ 和5段参量EQ 8、16声道模拟音频输出 高低通滤波器斜率可选择：-6，-12，-18，-24，-36dB或-48dB， 9、LED数码管 类型可选择：Butterworth、Bessel 、Linkwitz-Riley，分频范围20Hz～22kHz， 10、信噪比：110 dB 加权（20～20kHz） 分频可在音频范围的任何频点进行 11、失真：0.002% 20个用户存储器空间；1个出厂设置，可进行回调存档的设置 共模抑制比（CMMR）： > 60dB (50 to 10kHz) 频响范围：20Hz～22kHz 动态范围： 105dB typ (unweighted) USB控制，PC控制软件 频率响应：+/- 0.01dB (20 to 20kHz) 控制接口：100M ETHERNET（以太网） 12、PCM采样频率：32kHz，44.1kHz,48kHz和96kHz 支持远程监控，支持TMS影院控制软件 12、采样能支持的位数：20和24-BIT 模拟8声道输入：25针D型母接口 13、输入阻抗：10kΩ 主音输出：25针D型公接口 14、监听部分采用20W功放和5”扬声器 15、输入调节延时范围：0～170 ms 数字1输入≥4*AES，25针D型母接口提供4路AES/EBU声道对输入（提供所投设备样品，现场核查所投样品设备各项输入接口） | 1 | 台 | 23000 | 23000 |
| 15 | 数字影院分频器 | 1、输入端口数量≥3 输出端口数量≥9 2、支持USB控制方式 3、输出参量均衡（Q 0.1-15）≥15 4、动态范围 >105dB(20-20kHz)范区 不计权 5、频率响应 20Hz-20kHz，±0.25dB 6、带有图示均衡，Q值可变 7、步幅≤1Hz 8、分频器/滤波器类型 ：Bessel、Butterworth、 Linkwitz-Riley 9、分频器/滤波器斜率 ：filter type=-6/-12/-18/-24/-36/-48 10、输出延时量/每通道≤170ms 11、采样频率 48/96kHz | 1 | 台 | 6500 | 6500 |
| 16 | 时序电源控制器 | 1、考虑整个扩声系统的可靠稳定性需与音响同一品牌 2、采用智能单片机控制，≥8路受控设备电源控制； 3、可选择顺序开启或单独开启两种状态； 4、内置高性能滤波器和紧急按钮； 5、数字显示当前电网电压值，用于减少电网运行回路上的瞬间冲击电流； 6、输出采用多功能电源座； 7、自带伸缩式夜景照明灯。 （提供官网截图或者权威机构出具的检测报告或者厂家出具的印刷彩页资料予以佐证） 8、前面板设置总电源开关； 9、背板配有≥8组受开关控制的AC电源插座； 10、每组电源自动延时1秒，对受控的设备起保护作用，确保整个系统的稳定工作； 11、带有电源线路滤波器以及紧急按钮开关。 12、控制电源≥8路 13、延迟时间（每路电源）≤2秒 14、照明功率≥2×1.2W（提供官网截图或者权威机构出具的检测报告或者厂家出具的印刷彩页资料予以佐证） | 1 | 台 | 1800 | 1800 |
| 17 | 护套音箱线 | 考虑音质的传输效果、线缆传输音频信号的稳定性要求与功放、主扩扬声器为同一品牌（需提供官网截图或者厂家出具的印刷彩页资料予以佐证并加盖投标人公章）。 | 300 | 米 | 15 | 4500 |
| 18 | 护套音箱线 | 考虑音质的传输效果、线缆传输音频信号的稳定性要求与功放、主扩扬声器为同一品牌（需提供官网截图或者厂家出具的印刷彩页资料予以佐证并加盖投标人公章）。 1、外径 O.D.8.0mm 2、线缆截面积 2×2.5 mm2 3、线规 13GA 4、导体、绝缘、护套：Cu，PVC，PVC 5、连接方式 XLR—Speaker 6、直流电阻≤7.98Ω/1km | 600 | 米 | 12 | 7200 |
| 19 | 辅助配件 | 辅助配件，包含音视频接插件及线管线槽 | 1 | 批 | 2000 | 2000 |
| 20 | 机柜 | 600*600*2000MM，加厚豪华型 | 1 | 个 | 3800 | 3800 |
| 21 | 窗帘 | 双层吸音 5*4*2=40 10*1.5=15 | 55 | 平方 | 120 | 6600 |
| 22 | 安装调试费 |  | 1 | 项 | 3600 | 3600 |
| 23 | 总价 | 人民币：贰拾玖万伍仟柒佰陆拾元整￥295760 |  |  |  |  |