| 车型 | 三排电动观光车 |  |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 按照客户需求定制 |  |
| 整备质量（kg） | ≤800 |  |
| 最大载重（kg） | 850 |  |
| 外形尺寸（mm） 长 * 宽 * 高 | 4520*1580*2080 |  |
| 额载人数（人） | 9 |  |
| 轴距(mm) | 2160 |  |
| 轮距（前/后 mm） | 1350/1370 |  |
| 电池容量（AH） | 100AH |  |
| 额定电压（V） | 72V免维护胶体电池 |  |
| 控制器 | 国内知名品牌控制器 |  |
| 驱动电机功率（KW） | 国内知名品牌4KW电机 |  |
| 最高车速km/h | ≤18 |  |
| 制动距离（m） | ≤6.0 |  |
| 最小拐弯半径（m） | ≤6.75 |  |
| 最大行驶里程（km） | ≥80 |  |
| 最小离地间隙（mm） | ≥260 |  |
| 最大爬坡能力 | 10% |  |
| 车身覆盖件 | 顶棚覆盖件、固定电池框，驾驶室骨架总成（碳钢） |  |
| 车门总成 | 铁门 |  |
| 车架 | 整体式车架焊接总成 |  |
| 前挡玻璃 | 钢化玻璃 |  |
| 后视镜 | 外后视镜 |  |
| 转向 | 齿条机械式 |  |
| 制动 | 双油管路，前碟后鼓式制动 |  |
| 悬架 | 前液压大簧式减震器后板簧加双向阻尼 |  |
| 驱动方式 | 直接驱动 |  |
| 后桥 | 整体式直驱后桥， |  |
| 轮胎/车轮 | 155-R12 |  |
| 灯光 | 组合前大灯（前大灯、示廓灯）、前转向组合灯、组合后尾灯（转向及制动灯） |  |
| 电喇叭 | 普通型 |  |
| 雨刮器 | 单臂 |  |
| 其他 | DC-DC转换器、收放机 |  |

警用电瓶车参数配置表